A、不开机：

1、保险（主机电源插座10A保险）；

2、BAND（黄色线）ACC（红色线）“+12”伏GND（黑色线）“-12V”地线；

3、POW电源开关键；

4、RES复位键有无卡死；

5、主板IC402（7533）输入12伏输出3.3伏；

6、IC101（AFA921）809复位IC（输入、输出电压3.3伏）；

7、X102-9M晶振。

B、无声：

1、功放IC（功放IC正常工作输出电压6.8伏至8伏）；

2、功放前置EQ电路（7418、7418、7419、3702、工作电压5伏）。

C、蓝牙：

1、蓝牙无法连接：

a  蓝牙配对密码4个“0”；

b  蓝牙板。

2、打接电话对方听不到声音：

a  蓝牙话筒。

D、收音不停台：

1、电源插座蓝色线（ANT自动天线）是否接到原车自动天线位置（注：要原车有此功能）。

2、收音高频头：

a  收音高频头主板Q401 （D1204）三极管提供电压（D1204输入电压12伏，输出8伏）。

E、导航问题：

1、点导航无作用：

a  路径没默认

（注：默认步骤：开机→设置→路径→Nayione→Navione-exe）

2、导航不定位：

a  导航天线

b  导航收星模块；

c  导航天线头和GPS天线是否接触好。

3、找不到导航卡：

a  用电脑查看导航卡是否坏；

b  导航卡卡座。

4、导航白屏：

a  导航板。

B  解码IC（8816，108L）

F、机芯问题

1、不进出碟

a  主板5P排线（棕色线）5伏电压；

b  机芯进出碟马达；

c  UC（6289）按制进出碟IC；

d  D8、D9感光二极管；

e  MK2常开开关。

2、不读碟

a  主板5P排线，红色线、橙色线供电5.8伏；

b  U3 Az111TD三极管输入电压5.8伏，输出3.3伏；

c  U5 Az111TD三极管输入电压5.8，输出1.8伏；

d  X1 27M晶振；

e  光头；

f  Q4（BAR）为CD、VDD读碟控制三极管；

j  Q5（BAR）为DVD读碟控制三极管；

h  U4（T16-75HIP）Falisl软件IC；

i  8202TQ解码IC。

J、无触摸：

1、模拟屏：

a  IC4（2003）触摸IC；

b  触摸屏。

2、数字屏：

a  导航板；

b  触摸屏。

H、黑屏：

1、模拟屏（解码IC-T108L）

a  IC3（3128、3126）输入电压12伏，输出5伏；

b  IC200（7001）控制IC；

c  CN200显示屏灯管工作电压不能低于8伏。

2、数字屏

a  IC101（1507-50）输入电压12伏，输出电压5伏；

b  IC102（AGEC）控制IC。

c  CN101显示屏灯管电压不能低于8伏。

I、白屏：

1、模拟屏（解码IC-T108L）

a  Qz（9435A）输入、输出电压5伏；

b  XT1-27M晶振；

c  D1、D2（ATW或BA）三极管、输入5伏、输出一组为“+12伏”一姐为“-12伏”；

d  IC300（YCXB）6311控制IC；

e  解码IC（T108L）；

f  显示屏。

2、数字屏（解码IC8816）

a  导航板（注：在读碟时有画面）；

b  XT200  27M晶振；

c  IC300（YCXB）6311控制IC；

d  D302、D301（ATW或BA）三极管，输入5伏，一组输出“+12伏”，一组输出“-8伏至-12伏”；

e  解码IC8816；

f  显示屏。

J、倒车无图像

1、倒车摄像头是否正常

2、倒车摄像头信号线是否接对（本厂机器CCD为倒车视频输入）

3、解码IC（8816  T108T）

K、不读USB和SD

1、USB插座和SD卡座。（MP4要下载AVI格式，分辨率为320X240）